Информационная стойка ТУ-9610-004-51879206-2009г. ПАСПОРТ Информационная стойка

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Информационная стойка"» (далее - Стойка), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.

Стойка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, которое предназначено для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Установка Стойки происходит путем стягивания элементов между собой и бетонирования опорных столбов.

Для безопасности эксплуатации столбы заглушены сверху. Крепление стойки к столбам производится с помощью хомутов. Металлический каркас покрыт цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием, защищающим от ультрафиолетового излучения и осадков.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры в установленном виде:

Длина                                                     1784мм;

Ширина                                                  1300мм;

Высота после установки                       2100мм;

Масса                                                     60 кг.

3. Комплектность.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столб L=2600мм | 2 |
| 2 | Стенд 1500х850 | 1 |
| 3 | Перекладина с хомутами | 2 |
| 4 | Заглушка | 2 |
| 5 | Болт меб. М6х60 | 6 |
| 6 | Шайба М6 | 6 |
| 7 | Шайба М6 пружин | 6 |
| 8 | Гайка М6 | 6 |
| 9 | Колпачок М6 | 6 |
| 10 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |
| 11 | Паспорт изделия | 1 |

4. Конструктивные особенности изделия.

Стойка представляет собой сборно-разборную конструкцию из столбов опорных [1], стенда [2], перекладин с хомутами [31].

Столбы [1] представляют собой сварную конструкцию из трубы 89мм (длиной 2600 мм соответственно) и арматуры для бетонирования, сверху на столбы установлены пластиковые заглушки [3].

Стенд 1500х850 [2] представляет собой панель из фанеры ФСФ толщиной 18мм. Панель покрыта акриловой эмалью.

Перекладина с хомутами [3] представляют собой стальные трубы диаметром 33,5мм. На торцах труб имеются хомуты для крепления к столбам.

Покрытие Металлических элементов – цинкосодержащий грунт и порошковое покрытие.

5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в разобранном виде.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо:

  - Во избежание травм установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).

  - Установка должна проводиться согласно схеме на Рис.1, путем механического соединения элементов стойки между собой, при помощи перекладин с хомутами. Все столбы необходимо забетонировать на глубину 500мм. Диаметр колодцев под бетонирование не менее 500мм.

  - По окончании нужно проверить надежность установки изделия, создав на нем требуемую нагрузку.

  - Для дополнительной защиты от раскручивания рекомендуется резьбовую часть болта перед затяжкой покрыть эмалью или грунтовкой.

6. Указание мер безопасности

Установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Проверка затяжки резьбовых соединений должна производиться не реже 1 раза в неделю.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей).

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

Рисунок 1 (общий вид)

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. Зазоры и люфт устраняться, болты подтягиваться не реже 1 раза в неделю.

Транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru