Стойки для прыжков в высоту 2600мм (алюмин. профиль)

ТУ 9632-010-51879206-2014

Руководство по эксплуатации

Стойки для прыжков в высоту 2600мм (алюмин. профиль)

1. Назначение.

Стойки предназначены для тренировок или соревнований по прыжкам в высоту.

2. Технические характеристики.

Размеры: Общая высота – 2669мм; Ширина основания– 560мм; Длина основания – 738мм;

Высота основания - 56мм.

Вес комплекта стоек, не боле – 65кг.

3. Комплектация.

| 1. Основание стойки | 2 шт. |
| --- | --- |
| 2. Стойка с подвижной планкой (левая и правая) | 2 шт. |
| 3. Винт с внутр. шестигранником М10х30 | 8 шт. |
| 4. Гайка М10 | 8 шт. |
| 5. Шайба 10 | 16 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |
| 7. Упаковка (полиэтилен) | 1 шт. |

4. Устройство изделия.

Стойки для прыжков в высоту поставляются комплектом из двух стоек. Каждая стойка состоит из основания [1], стойки (левой и правой) [2] и комплекта необходимого для сборки крепежа.

Основание [1] стойки представляет собой Y-образную платформу, с двумя колесами и тремя регулируемыми опорами, на которую предустановлен «стакан» для последующего монтажа стойки.

Стойки [2] состоят из Al-профиля длиной 3м, на котором размещена подвижная планка и разметочная шкала. На планке установлены два держателя перекладины, указатель высоты (левый или правый) и винт для фиксации планки на заданном уровне.

Все элементы конструкции имеют порошковое покрытие. Профиль стойки изготовлен из анодированного алюминия и дополнительно не покрывается.

Сверху на стойки установлены пластиковые заглушки.

Рисунок 1

5. Установка.

Стойки поставляются в частично разобранном виде. Для сборки необходимо установить стойку со стаканом на основание и зафиксировать крепежом [3,4,5] см. рис. 1. Стойки должны смотреть друг на друга, указатели высоты должны быть расположены на одной стороне. Отрегулировать положение стоек по горизонтали и вертикали при помощи регулируемых опор на основаниях.

Стойки для прыжков в высоту откалиброваны таким образом, чтобы стрелка всегда указывала высоту, на которой находится верхний край перекладины (при условии, что диаметр перекладины 30мм.)

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых учителей, воспитателей, тренеров, а так же эксплуатация не по прямому назначению и вандальское отношение к изделию при эксплуатации.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Транспортировка и хранение изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Изделие должно храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

8. Свидетельство о приемке

Стойки для прыжков в высоту (алюмин. профиль) признаны годными к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие стоек требованиям ТУ 9632-010-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 2 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru