Тренажер Жим вверх с изменяемым весом нагрузки. ТУ-9610-004-51879206-2009г. ПАСПОРТ Тренажер Жим вверх с изменяемым весом нагрузки.

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Тренажер Жим вверх с изменяемым весом нагрузки»                   (далее - Тренажер), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.

Тренажер представляет собой спортивное оборудование, которое предназначено для тренировки мышц спины и рук.

Установка Тренажера происходит путем крепления анкерными болтами к бетонному основанию либо к закладным.

Металлический каркас покрыт цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием, защищающим от ультрафиолетового излучения и осадков.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры в установленном виде:

Длина                                                     1551мм;

Ширина                                                  1170мм;

Высота                                                   1784мм;

Масса                                                     289 кг.

3. Комплектность.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рама с сидением | 1 |
| 2 | Стойка боковая | 2 |
| 3 | Стойка под диски | 1 |
| 4 | Рама силовая с опорой | 1 |
| 5 | Болт М12х35 | 4 |
| 6 | Болт М12х90 | 2 |
| 7 | Подшипник игольчатый | 2 |
| 8 | Шайба 12 | 6 |
| 9 | Шайба 12 гровер | 6 |
| 10 | Диск обрезиненный 15кг | 8 |
| 11 | Колпачок М12 | 6 |
| 12 | Болт анкерный с гайкой | 12 |
| 13 | Закладная | 3 |
| 14 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |
| 15 | Паспорт изделия | 1 |

4. Конструктивные особенности изделия.

Тренажер представляет собой сборно-разборную конструкцию из опорных стоек рамы с сидением, силовой рамы с опорой и стойки под диски.

Рама с сидением выполнена из трубы сечением 120х80мм с фланцевым основанием из стального листа 8мм и выносной балкой для крепления боковых стоек. Сидение и спинка выполнены из влагостойкой фанеры 15мм и покрыты краской.

Стойка боковая выполнена из трубы сечением 120х80мм с фланцевым основанием из стального листа 8мм и вварной втулкой для установки подшипника.

Силовая рама выполнена из трубы 57мм. На раме расположены оси для установки в подшипниковые узлы на стойках и посадочные места для стойки под диски. Также на раме расположена спаренная опора, для установки в состоянии покоя.

Стойка под диски изготовлена из трубы 57мм и согнутой П-образно трубы 34мм.

Металлический каркас покрыт цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием, защищающим от ультрафиолетового излучения и осадков.

Все крепежные элементы закрыты пластиковыми колпачками.

Рис. 1 Общий вид

Рис. 2 Сборка и габаритные размеры.

5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в собранном виде.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо:

  - Во избежание травм установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).

  - Сборка осуществляется согласно схеме на рис. 2.

  - Установить подшипники в боковые стойки, силовую раму посадить осями на подшипниковые узлы боковых стоек и зафиксировать сборку с рамой с сидением, пропустив ее внутрь спаренной опоры.

  - Установить стойку для дисков на заднюю ось и частично зафиксировать ее с возможностью поворота, отвернув в сторону нанизать 8 дисков по 15кг, затем вернуть стойку на штатное место и зафиксировать ее.

  - Фиксация Тренажера на площадке происходит путем крепления анкерными болтами к бетонному основанию либо к закладным.

  - Для дополнительной защиты от раскручивания рекомендуется резьбовую часть болта перед затяжкой покрыть эмалью или грунтовкой.

6. Указание мер безопасности

Установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Проверка затяжки резьбовых соединений должна производиться не реже 1 раза в неделю.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей).

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. Зазоры и люфт устраняться, болты подтягиваться не реже 1 раза в неделю.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru