Ограждение мобильное за ворота высота 4м 60 п.м - 7 держателей мобильных + сетка ТУ-9610-003-51879206-2009г ПАСПОРТ Ограждение мобильное за ворота высота 4м 60 п.м - 7 держателей мобильных + сетка

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Ограждение мобильное за ворота высота 4м  60 п.м - 7 держателей мобильных + сетка» (далее ограждение), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Ограждение  устанавливается на  футбольном поле  и предназначено для защиты и зонирования спортивной площадки.   Так как стойки ограждения в своем составе имеют колесные опоры, с помощью них  можно производить трансформацию зонирования спортивной площадки . Покрытие стоек ограждения защищает их от осадков и ультрафиолетового излучения

2. Технические характеристики.

- Длина ограждения, мм:                                             60000

- Высота стоек ограждения , мм                                  4000

- Количество стоек , шт                                                 7

- Масса стоек ограждения, кг не более                      950

3. Комплектность.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столб ограждения | 7 |  |
| 2 | Крестовина ограждения | 7 |  |
| 3 | Рычаг опорный | 28 |  |
| 4 | Колесная опора поворотная с тормозом | 28 |  |
| 5 | Заглушка 89 | 7 |  |
| 6 | Болт М10х120 | 112 |  |
| 7 | Болт М10х40 | 112 |  |
| 8 | Болт М12х130 | 14 |  |
| 9 | Гайка М10 н/вст | 112 |  |
| 10 | Гайка М12 н/вст | 14 |  |
| 11 | Шайба М12 | 28 |  |
| 12 | Шайба М10 | 336 |  |
| 13 | Шайба М10 гровер | 112 |  |
| 14 | Колпачок М10 | 336 |  |
| 15 | Талреп М10 «Крюк-Крюк» | 4 |  |
| 16 | Трос с коушем L=6000мм | 2 |  |
| 17 | Сетка 60*4м ячейка 100*100мм, нить 5,0мм | 1 |  |
| 18 | Паспорт изделия | 1 |  |
| 19 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |  |

Рисунок 1

Рисунок 2

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция ограждения представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных частей: Столбов , Крестовин, Рычагов.

Столбы представляют собой отрезки труб 89мм, В составе столбов приварные кольца.  Столбы крепятся к крестовинам через крепеж [8,10,11].

Крестовины представляют собой сварные конструкции из труб 100х100 и 108мм. К крестовинам крепятся рычаги [3].  Через крепеж [6,9,12,13]

Рычаги представляют собой сварную конструкцию из труб 80х80. В своем составе  имеет отверстия для соединения с колесами.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

Так как установка перекладины производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  - Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

  - Установка должна проводиться на ровном и прочном покрытии, без посторонних предметов.

  - Собрать стойки ограждения в соотв. с рис. 1

  - Выставить стойки в линию с расстоянием м/у собой до 10 м. Произвести фиксацию стопора колес.

  - Произвести натяжения тросовых растяжек с помощью талрепов М10

6. Указание мер безопасности.

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения  за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Категорически запрещается эксплуатация стоек не по назначению, залезание и повисание на элементах стоек ограждения

Запрещается во время экслплуатации вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка снимается .

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред.

Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru