Тумба прыжковая атлетическая высота 610мм (тип 3)

ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

Тумба прыжковая атлетическая высота 610мм (тип 3)

1. Назначение.

Тумба предназначены для проведения тренировок по общей физической подготовке взрослых спортсменов и детей. Опорная поверхность тумб покрыта противоскользящим резиновым покрытием толщиной 4мм.

2. Техническая характеристика.

Размеры: Основание тумбы  –  560х560 мм; Рабочая платформа тумбы  -  450х450 мм; Высота тумбы  -  614мм.

Толщина антискользящего покрытия – 4мм; Масса тумбы -14 кг

3. Комплектация.

| 1. Тумба в сборе | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Упаковка | - |
| 3. Паспорт изделия | - |

4. Устройство изделия.

Конструкция тумбы представляет собой неразборную конструкцию из металлического сварного каркаса и настила с приклеенным противоскользящим резиновым покрытием.

Металлический каркас выполнен из стального профиля 30х30. Настил выполнены с использованием березовой влагостойкой фанеры толщиной 15мм. Противоскользящее покрытие имеет толщину 4мм и приклеено к настилу.

Рисунок 1

5. Установка.

Установка тумбы должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Тумба должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке.

Тумба прыжковая атлетическая высота 610мм (тип 3) признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тумбы 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления __________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru