- Лавка с упорами овал - ТУ-9610-9654-51879206-2009г ПАСПОРТ Лавка с упорами овал

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Лавка с упорами овал» (далее Брусья), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Брусья представляют собой уличное спортивное оборудование, они предназначены для занятий уличной гимнастикой. Устанавливаются на открытом воздухе, имеют покрытие, защищающее их от осадков и ультрафиолетового излучения. Установка брусьев производится путем бетонирования опорных столбов в грунт на глубину не менее 500мм.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры в установленном виде:

Длина -                                                              2100 мм

Ширина -                                                           700 мм

Высота -                                                            800 мм

Вес:                                                                   63 кг.

3. Комплектность.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столб овал 1000мм | 4 |
| 2 | Модуль брусьев воркаут | 1 |
| 3 | Хомут (с крепежом) | 4 |
| 4 | Держатель телефона |  |
| 5 | Болт М8х40 | 1 |
| 6 | Гайка М8 | 1 |
| 7 | Шайба 8 | 1 |
| 8 | Заглушка овал 100х50 | 4 |
| 9 | Паспорт изделия | 1 |
| 10 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |

Рисунок 1 Габаритные и установочные размеры

Рисунок 2 Зона безопасности

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из столбов [1], модуля брусьев [2], хомутов [3], держателя телефона [4], заглушек [8].

Столбы представляют собой сварную конструкцию из овальной трубы 100х50мм и арматуры под бетонирование.

Модуль брусьев [2] представляет собой цельносварную конструкцию из труб стальных диаметром 42мм и 34мм. В своем составе брусья имеют отверстия для крепления хомутов [3].

Держатель телефона [4] изготовлен из пластика, имеет полку под установку телефона и информационную панель, на которой располагается QR-код. Перейдя по ссылке Вы попадаете на страницу с инструкциями по упражнениям.

Все металлические элементы снаряда покрыты цинкосодержащим грунтом с последующим порошковым окрашиванием. Открытые торцы столбов закрыты пластиковыми заглушками [4].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  - Выполнить разметку на площадке под бетонирование опорных столбов. Собрать снаряд согласно рис.1.

  - Выполнить бетонирование опорных столбов на глубину не менее 500мм.

  - Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Хомуты [3] еженедельно должны проверяться на предмет надежности фиксации резьбовых соединений, при необходимости выполнять протягивание резьбовых соединений на хомутах.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru