ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса

на закупку исследовательского и испытательного комплекса

| Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ФСИ «Аналитика» |
| --- | --- |
| Место нахождения и почтовый адрес | 443532, Самарская обл., Волжский район, пос. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б |
| Адрес электронной почты / телефон | sfsi@sfsi.ru / +7 (846) 212-99-83 |
| Контактное лицо | Главный конструктор Вечканов Артем Сергеевич |
| Способ закупки | Открытый конкурс (публичная конкурсная процедура) |
| Номер извещения | 3 |
| Дата размещения извещения | 03.09.2026 |

1. Предмет и цель закупки

Предмет закупки: приобретение исследовательского и испытательного оборудования, необходимого для проведения исследований, измерений и испытаний разрабатываемого спортивного оборудования для спортивной гимнастики в рамках второго этапа реализации НИР.

Цель закупки: обеспечение выполнения второго этапа научно-исследовательских работ по современной технологии «Разработка и производство соревновательной линейки российского инновационного спортивного оборудования в целях комплексного импортозамещения по направлению спортивная гимнастика, по стандартам Международной Федерации Гимнастики» путем оснащения исследовательским и испытательным комплексом для проведения необходимых исследований, измерений и испытаний.

2. Основные условия закупки

| Состав закупки | Исследовательский и испытательный комплекс в составе, количестве и комплектности согласно техническому заданию (единый предмет закупки) |
| --- | --- |
| Начальная цена | 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей, включая применимые налоги, обязательные платежи, расходы на доставку, разгрузку, приемку и, при необходимости, пусконаладочные работы и инструктаж |
| Форма договора | Договор купли-продажи исследовательского и испытательного комплекса |
| Срок поставки | Не позднее 30 ноября 2026 года |
| Место поставки | 443532, Самарская обл., Волжский район, пос. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б |
| Техническое задание | Приложение №1 к данному извещению |
| Обеспечение заявки / договора | Не требуется |

3. Требования к товару, поставке и приемке

поставка исследовательского и испытательного комплекса в составе и комплектности, предусмотренных техническим заданием;

соответствие оборудования техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным требованиям технического задания;

предоставление технической, эксплуатационной и иной предусмотренной техническим заданием документации на русском языке;

поставка оборудования по адресу заказчика не позднее 30 ноября 2026 года;

проведение приемки, а при необходимости — пусконаладочных работ и инструктажа представителей заказчика;

предоставление гарантийных обязательств в соответствии с техническим заданием и договором;

передача заказчику оборудования, принадлежностей и документации по товарной накладной и акту приема-передачи (при необходимости — также по акту выполненных пусконаладочных работ).

4. Требования к участникам конкурса

участник должен быть зарегистрирован в установленном порядке и обладать правоспособностью заключить и исполнить договор;

в отношении участника не должна проводиться ликвидация; не должно быть решения арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;

деятельность участника не должна быть приостановлена, а имущество, существенное для исполнения договора, не должно находиться под арестом;

участник должен обладать необходимыми ресурсами, квалифицированными специалистами и опытом поставки, монтажа и (при необходимости) пусконадки сопоставимого исследовательского и испытательного оборудования;

участник должен обеспечить поставку оборудования надлежащего качества, комплектности и в установленный срок, а также исполнение гарантийных обязательств;

участник обязан представить достоверные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям извещения, конкурсной документации и технического задания.

5. Состав конкурсной заявки

заявка на участие в конкурсе, подписанная уполномоченным лицом, с указанием общей цены поставки и стоимости отдельных позиций оборудования;

техническое предложение с указанием изготовителя, модели, количества, комплектации, характеристик оборудования, сроков поставки, гарантийных условий и перечня сопроводительной документации;

учредительные и регистрационные документы участника, выписка из соответствующего реестра, документы о полномочиях подписанта.

6. Порядок подачи заявок и проведения конкурса

| Начало подачи заявок | 03.09.2026 |
| --- | --- |
| Окончание подачи заявок | 13.09.2026 |
| Адрес подачи заявок | www.sfsi.ru |
| Дата и место вскрытия заявок | 14.09.2026 |
| Дата рассмотрения и оценки | 15.09.2026 |

Заявка подается в порядке и форме, установленных конкурсной документацией. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Участник вправе изменить или отозвать заявку до окончания срока ее подачи.

7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок

Закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям извещения, конкурсной документации и технического задания. К оценке допускаются заявки, признанные соответствующими обязательным требованиям.

цена договора и экономическая обоснованность предложения;

соответствие предлагаемого оборудования и условий поставки требованиям технического задания;

квалификация участника и опыт поставки сопоставимого исследовательского и испытательного оборудования;

качество, комплектность, надежность и эксплуатационные характеристики предлагаемого оборудования;

срок поставки и способность обеспечить передачу комплекса заказчику не позднее 30.11.2026;

условия гарантии, сервисного сопровождения, приемки, пусконаладочных работ и инструктажа.

Порядок применения критериев, их значимость и методика оценки устанавливаются конкурсной документацией. Победителем признается участник, заявка которого соответствует установленным требованиям и получила наилучшую итоговую оценку.

8. Заключение договора

Договор купли-продажи исследовательского и испытательного комплекса заключается с победителем конкурса на условиях его заявки, извещения, конкурсной документации и проекта договора. Цена заключаемого договора не может превышать начальную (предельную) цену закупки. При уклонении победителя от заключения договора заказчик вправе действовать в соответствии с конкурсной документацией и положением о закупке.

9. Конкурсная документация и приложения

В состав конкурсной документации входят: техническое задание (описание объекта закупки и перечень оборудования); форма заявки; проект договора купли-продажи исследовательского и испытательного комплекса.

Заказчик вправе внести изменения в извещение и конкурсную документацию, продлить срок подачи заявок либо отменить конкурс в порядке и случаях, установленных положением о закупке и конкурсной документацией.

Приложение № 1 к извещению №3 от 03.09.2026

о проведении открытого конкурса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стендов для контроля параметров спортивного коня и колец

в процессе осуществления второго этапа научно-исследовательских работ

по современной технологии «Разработка и производство соревновательной линейки российского инновационного спортивного оборудования в целях комплексного импортозамещения по направлению спортивная гимнастика, по стандартам Международной Федерации Гимнастики»

1. Заказчик – ООО ФСИ «Аналитика»

2. Исполнитель: отбирается на основании конкурсного отбора

3. Основание для выполнения работы:

Потребность Заказчика в стендах для контроля параметров спортивного коня и колец.

4. Срок поставки:

Дата начала работ: 21.09.2026 г.

Дата окончания работ: 30.11.2026 г.

5. Цели и задачи работы

Цель работы: поставка стендов – единой комплексной системы, предназначенной для контроля, сбора, обработки и хранения параметров производимых спортивных объектов.

Задачами работы являются:

1.Поставка стенда для определения коэффициента трения поверхностей спортивного коня.

2.Поставка стенда для статического испытания колец. Стенд должен выполнять нагружение кольца, измерять перемещение точки кольца в процессе нагружения и после снятия нагрузки.

3.Стенды должны быть объединены единой системой съема, обработки, хранения параметров спортивных объектов.

- 6. Исходные данные для выполнения работы

Заказчик передаёт исполнителю информацию по испытуемым спортивным объектам, включая габаритные размеры и описание конструкции.

- 7. Технические требования к стенду для определения коэффициента трения поверхностей спортивного коня

7.1. Состав стенда:

а) устройство закрепления и система статического нагружения для измерения коэффициента трения корпуса верхней части коня;

б) система статического нагружения для измерения трения ручек коня;

в) измерительная система для фиксации измеряемых параметров.

7.2. Основные требования к раме и системе статического нагружения для измерения трения корпуса верхней части коня:

а) устройство закрепления должно обеспечивать возможность позиционирования системы статического нагружения для измерения трения на корпусе верхней части коня в разных положениях;

б) система статического нагружения должна иметь в своём составе ползунок с массой 5 кг ± 0,2 кг, который протягивается горизонтально по поверхности образца корпуса коня с определенной скоростью нагружения;

в) должен быть предусмотрен датчик, позволяющий контролировать максимальную силу тяги, создаваемую во время тягового движения;

г) ползунок должен тянуться с постоянной скоростью нагружения 5 Н/с ± 0,5 Н/с.

д) нижняя часть слайдера должна предусматривать приклеивание квадратной испытательной подошвы толщиной 10 мм ± 0,5 мм и размером 40 мм ± 1 мм;

е) коэффициент трения покоя испытательной подошвы должен составлять 0,25 ± 0,03.

7.3. Основные требования к системе статического нагружения для измерения трения ручек коня:

а) испытательный ремень подвешивается на образец ручки и тянется вниз с определенным весом, контролируется сила сопротивления трения ручки;

б) ручки коня должны быть установлены как шкив с подвешенным на нем испытательным ремнем, один конец испытательного ремня должен быть натянут весом 5 кг ± 0,2 кг, сила тяги другого конца должна быть измерена как показано на рисунке 1;

Рисунок 1 – Схема испытания ручек коня на трение

в) требования к испытательному ремню:

– ширина 20 мм ± 1 мм;

– контактная сторона испытательной ленты должна иметь слой толщиной 10 мм ± 0,5 мм;

– коэффициент статического трения слоя должен быть 0,25 ± 0,03;

- 7.4. Требование к измерительной системе стенда:

а) система должна позволять измерять тяговые усилия до 100 Н на частотах от 2 до 100 Гц с точностью ± 3%, минимальная частота дискретизации системы сбора данных должна составлять 200 Гц;

б) система должна быть способна измерять силу тяги при испытании ручек коня на трение до 100 Н с точностью ± 3%;

в) стенд должен быть оснащён электронно-измерительной системой, позволяющей фиксировать измеряемые параметры и записывать их в табличном виде;

д) промышленная панель или компьютер для фиксации и сохранения измеряемых параметров с установленным процессором, имеющим частоту работы не менее 1 ГГц;

е) диагональ экрана, не менее 10'';

ж) обмен информации с электронным блоком должен осуществляться посредством портов USB и Ethernet.

- 8. Технические требования к стенду для статического испытания колец

- 8.1. Состав стенда для испытания колец:

а) рама для взаимного позиционирования испытуемого объекта, нагружающего механизма и измерительной системы;

б) система статического нагружения;

в) измерительная система для фиксации измеряемых параметров.

- 8.2. Основные требования к раме:

а) обеспечивать возможность позиционирования нагрузочного и измерительного оборудования относительно испытуемого объекта;

б) обеспечивать установку сменной испытательной оснастки для колец;

в) исключать перемещение и деформацию рамы, способные повлиять на результаты измерений;

г) обеспечивать безопасную установку и снятие испытуемого оборудования.

8.3. Требование к системе статического нагружения:

а) система должна обеспечивать создание контролируемой статической нагрузки и передачу её на испытуемый объект вертикально вниз;

б) нижняя внутренняя сторона кольца должна служить точкой отсчета;

в) максимальная испытательная сила – 4000±40 Н;

г) ширина нагружающего устройства – 35±1 мм;

д) возможность установки оснастки на каждое из двух колец;

е) после снятия статического тягового усилия должно проверяться, возвращается ли кольцо в исходное положение.

- 8.4. Требование к измерительной системе стенда:

а) фиксация прикладываемого усилия и перемещения;

б) допустимая погрешность измерения параметров в ходе испытаний 5-10% от измеряемого диапазона.

в) стенд должен быть оснащён электронно-измерительной системой, позволяющей фиксировать измеряемые параметры и записывать их в табличном виде;

г) требования к измерительному тракту: полоса пропускания 2–100 Гц с точностью не хуже ±5%, дискретизация не ниже 1000 Гц;

д) промышленная панель или компьютер для фиксации и сохранения измеряемых параметров с установленным процессором, имеющим частоту работы не менее 1,5 ГГц;

е) диагональ экрана, не менее 10'';

ж) обмен информации с электронным блоком должен осуществляться посредством портов USB и Ethernet.

- 8.5. Требования к программному обеспечению стендов.

Стенды должны быть оснащены программным обеспечением, имеющим следующий функционал:

а) создание проектов измерения испытуемых объектов;

б) запись, сохранение и последующий просмотр значений измеряемых параметров в табличной форме.

- 8.6. Требования к долговечности – установленный полный срок службы не менее 2 лет;

- 8.7. Требования к составным частям стенда

Комплектующие, покупные, стандартизованные изделия, входящие в состав стендов, должны обеспечивать комплексные показатели по эксплуатационным параметрам стенда в целом.

- 9. Основные требования к системе съёма, обработки, хранения параметров спортивных объектов:

- 9.1. Аппаратная часть системы должна включать в себя устройство обработки и хранения информации и сеть, связывающую в единую систему стендовое оборудование.

- 9.2 Устройство обработки и хранения информации должно представлять собой оборудование повышенной надёжности, обеспечивающее надёжное хранение данных на протяжении не менее 5 лет.

- 10. Основные требования к выполнению работ

10.1. Качество Работ – результаты выполненных Работ, созданные Исполнителем должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации: действующим государственным (ГОСТ) и технической документации Заказчика;

10.2.  Исполнителем по окончанию выполнения Работ должны быть переданы руководства по эксплуатации стендов.

10.3. Требования к электропитанию:

– входное напряжение переменного тока, В: 230±10%.

– мощность присоединения, кВт: 5.

10.4. Документация передается Заказчику: подлинник – 1 экземпляр, в электронном формате совместимом с Microsoft Office версий 2003 и выше.