Тренажер для спины навесной на шведскую стенку (дерево)

Руководство по эксплуатации

Тренажер для спины навесной на шведскую стенку (дерево)

1. Назначение.

Тренажёр предназначен для укрепления мышц спины, и профилактики заболеваний позвоночника. Тренажер может использоваться в двух положениях:

а) Вертикально, навешивая на гимнастическую стенку;

б) Горизонтальная установка на полу.

2. Технические характеристики.

Размеры: Длина - 690 мм; Ширина - 580мм; Высота - 230 мм; Диаметр перекладин - 37 мм.

Вес изделия:        5,8 кг.

3. Комплектация.

| 1. Тренажер в сборе | 1 шт. |
| --- | --- |

4. Устройство изделия.

Конструкция выполнена из березовой влагостойкой фанеры и березовых перекладин. Конструкция имеет специальные пазы для крепления на шведской стенке. Несущая перекладина имеет диаметр 37 мм.

Рисунок 1

5. Установка.

Приложите тренажер к шведской стенке на нужной высоте и с помощью пазов зафиксируйте тренажер на шведской стенке. Учитывая различие в конструкциях шведских стенок, изготовитель перекладины, рекомендует использовать шведскую стенку с диаметром брусьев не более 37мм, расстоянием между брусьями не более 250 мм и длиной брусьев не менее 710 мм. Изготовитель возлагает ответственность за установку перекладины на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации проверить надежность и правильность фиксации тренажера на шведской стенке.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления запрещается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Внимание!!! Тренажер является спортивным оборудованием. Не допускайте перегрузки тренажера сверх нормативной несущей способности.

Периодически, не реже 2-х раз в месяц, производите осмотр мест крепления тренажера к шведской стенке.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Эксплуатация и транспортировка тренажера должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Тренажер должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке

Тренажер для спины навесной на шведскую стенку (дерево) признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие тренажера требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тренажера  12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru