- Сектор для ограждения места тренировки метаний в помещении

ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

- Сектор для ограждения места тренировки метаний в помещении

Назначение.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —« Сектор для ограждения места тренировки метаний в помещении» (далее Мобильное ограждение), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия. Мобильное ограждение представляет собой спортивное оборудование для проведения спортивных соревнований и учебных программ по метанию ядра в закрытых помещениях. Мобильное ограждение поставляется готовым комплектом из стоек опорных, отбойных матов, съемных панелей ограждения, верхних перемычек, сетки и комплекта крепежной фурнитуры. Металлические каркасы ограждения оцинкованы и покрыты порошковой эмалью. Замки съемных панелей ограждения гальванизированы. Фанерные съемные панели покрыты акриловой эмалью.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:

Длина  -  12500мм; Ширина  -  10000мм; Высота  –  4000мм; Вес: общий комплекта  -  1000 кг.

3. Комплектация.

| № п\п | Обозначение | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка опорная | 13 | Шт. |
| 2 | Стойка угловая | 2 | Шт. |
| 3 | Съемные фанерные панели на замках | 14 | Шт. |
| 4 | Мат отбойный 560х50х1658мм | 3 | Шт. |
| 5 | Мат отбойный 560х50х2490мм | 8 | Шт. |
| 6 | Мат отбойный 560х50х2466мм | 2 | Шт. |
| 7 | Мат отбойный 560х50х2412мм | 2 | Шт. |
| 8 | Планка верхняя | 14 | Шт. |
| 9 | Трубка протектор на стойки L=2000 | 23 | Шт. |
| 10 | Хомут | 300 | Шт. |
| 11 | Комплект маркеров с цифрами указателя дистанций (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) по 2 шт. | 1 | Компл. |
| 12 | S- образные крючки | 160 | Шт. |
| 13 | Защитная сетка | 1 | Шт. |
| 14 | Карабин | 42 | Шт. |
| 15 | Стальной шнур d3 мм L=3,67м | 2 | Шт. |
| 16 | Стальной шнур d3 мм L=7,24м | 2 | Шт. |
| 17 | Ручка откидная с комплектом саморезов | 28 | Шт. |
| 18 | Упаковка | 1 | Шт. |
| 19 | Паспорт изделия | 1 | Шт. |

4. Устройство изделия.

Мобильное ограждение поставляется комплектом из стоек [1], стоек угловых [2], съемных панелей на замках [3], матов отбойных [4-7], планок верхних [8], сетки [13] и элементов необходимых для сборки изделия.

Стойки опорные [1-2] Представляют собой сварные конструкции, в своем составе имеющие опорные платформы и пазы для фиксации съемных фанерных панелей [3] и планок [8].

Съемные фанерные панели [3] выполнены из влагостойкой фанеры 18мм с закрепленными на них замками из гальванизированной стали. В своем составе панели имеют накладки из ленты велкро для закрепления отбойных матов [4-7]. В нижней части панелей закреплены винт-кольца для фиксации сетки через карабины [14].

Отбойные маты [4-7] выполнены из тентового материала с наполнителем из ПВВ толщиной 50мм. В своем составе маты имеют накладки из ленты велкро для соединения со съемными панелями [3].

Планки верхние [8] выполнены из трубы 25х25мм. В своем составе планки имеют фиксаторы для закрепления на опорных стойках.

Металлические элементы изделия оцинкованы и покрыты порошковой эмалью. Замки фиксаторов съемных панелей гальванизированы.

Рисунок 1

Рисунок 2

5. Установка.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  - Установить стойки [1-2], съемные фанерные панели [3] и планки [8] согласно рис.1. Для удобства перемещения на фанерные панели с наружной стороны следует установить откидные ручки [17] с помощью саморезов по месту.

  - На фанерные панели установить отбойные маты [4-7] с помощью лент велкро (см. рис.1).

  - На опорные стойки [1-2] установить трубки протекторы начиная от уровня фанерных панелей [3] на высоту 3м от уровня пола. Трубки протекторы на стойках следует закрепить хомутами [10].

  - Установить сетку [13]. В нижней части сетка через карабины [14] крепится к винт-кольцам фанерных панелей (Винт-кольца закреплены в нижней части съемных панелей по 3 кольца на каждую панель). Далее сетка сверху перекидывается через планку [8] и натягивается в вертикальном направлении. Фиксация сетки в натянутом положении осуществляется при помощи S-образных крюков [12]. Вокруг первой и последней стойки сетка оборачивается по краям и натягивается в горизонтальном направлении. Фиксация сетки в натянутом положении также осуществляется при помощи S-образных крюков [12] (см. рис 3).

рисунок.3

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все места соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Свидетельство о приемке

- Сектор для ограждения места тренировки метаний в помещении признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 9610-007-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru