Тележка для перевозки матов 1900х900х800мм

ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

Тележка для перевозки матов 1900х900х800мм.

1. Назначение.

Тележка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, служащее для транспортирования спортивных матов. Тележку рекомендуется использовать в закрытых помещениях. Для удобства транспортирования тележка оснащена ручкой и шестью поворотными колесами. Металлокаркас имеет покрытие защищающее тележку от влаги и ультрафиолетового излучения.

2. Технические характеристики.

Размеры: Длина  -  1900 мм; Ширина  -  900 мм; Высота  -  722 мм Сечение профиля каркаса  -40х40мм;

Диаметр трубы рукоятки  -  20мм; Диаметр колес тележки  -  50мм.

3. Комплектация.

| 1. Платформа тележки | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Рукоятка | 1 шт. |
| 3. Болт М8 | 2 шт. |
| 4. Шайба 8 | 2 шт. |
| 5. Гайка М8 с нейлоновой вставкой | 2 шт. |
| 6. Колеса поворотные | 6 шт. |

4. Устройство изделия.

Тележка представляет собой сборно-разборную конструкцию. Платформа тележки [1] состоит из стальных труб сечением 40х40мм сваренных в раму и покрытх эмалью. Платформа имеет присоединительные отверстия для установки колес [6] и рукоятки [2]. Рукоятка соединяется с платформой с помощью крепежа [3,4,5]. Открытые торцы платформы закрыты заглушками.

Рисунок 1

5. Установка.

Установить ручку согласно схеме на рис. 1. Эксплуатация тележки производится на ровной и твердой поверхности.

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной плоскости. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Транспортировка и эксплуатация тележки должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Тележка должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке

Тележка для перевозки матов 1900х900х800мм признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тележки 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru