Стойка для прыжков в высоту h-2м (комплект 2шт) со шкалой .

ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

Стойка для прыжков в высоту h-2м (комплект 2шт) со шкалой.

1. Назначение.

Стойки предназначены для поддержания планки при выполнении прыжков в высоту при проведении тренировок и соревнований на любительском уровне взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях.

Стойки устанавливаются на горизонтальную поверхность и имеют покрытие, защищающее их от осадков или ультрафиолетового излучения. Так как данные стойки не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении  профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Техническая характеристика.

Размеры:   Диаметр стойки - 200 мм ; Размер стороны профиля ножек -40х25 мм;  Минимальная высота планки  - 500 мм;  Максимальная высота планки-2000 мм ;

3. Комплектация.

| 1. Крестовина | 2 шт. | 4. Фиксатор М6 | 4 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Бегунок | 2 шт. | 5. Заглушка 40х25 | 6 шт. |
| 3. Стойка с линейкой | 2 шт. | 6. Заглушка D20 | 2 шт. |

4. Устройство изделия.

Конструкция стоек представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую из следующих основных элементов: крестовина [1]; бегунок [2]; Стойка с линейкой [3]

Крестовина [1] представляет собой сварную Т-образную конструкцию сваренную из профильных стальных труб 40х25 и покрытую порошковой краской . В своем составе крестовина имеет посадочное место в котором фиксируется стойка [3] при помощи фиксатора [4]. Свободные торцы труб крестовины  при установке закрыть полиэтиленовыми заглушками [5].

Бегунок [2] представляет собой сварную конструкцию имеющую в своем составе резьбовое гнездо для фиксации на стойке [3] и площадку для установки планки на выбранной высоте. Бегунок покрыт порошковой краской.

Стойка [3] представляет собой отрезок стальной трубы, который своей нижней частью закрепляется на крестовине с помощью фиксатора [4]. На стойке в свою очередь на выбранной высоте фиксируется бегунок [2] с помощью воротка [4].  На поверхности стойки нанесена шкала высот с разметкой от 500 мм до 2000 мм. Открытый торец стойки при установке закрыть заглушками [6]

Рисунок 1

5. Установка.

Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.  Стойки устанавливаются перед зоною приземления. Расстояние между ними выбирается в зависимости от длины планки. В крестовины [1] устанавливаются стойки [3] и фиксируются воротками [4]. На обеих стойках фиксируются воротками [4] бегунки [2] на заданной высоте, таким образом чтобы планка лежала строго в горизонтальной плоскости не допуская перекосы.

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в  горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Категорически запрещается залезание и провисание на  элементах конструкции стоек.

Внимание!!! Зона приземления спортсмена после прыжка должна быть закрыта матами во избежание получения им травм.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Транспортировка стоек должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Стойки должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке

Стойка для прыжков в высоту h-2м (комплект 2шт) со шкалой признаны годными к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие стоек требованиям  ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации стоек    12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения 	 правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________

ЗАО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846) 979-23-53,

Электр.почта: e-mail: info@sfsi.ru  Сайт: sfsi.ru