Стойки баскетбольные уличные вылет 1,5 м, щит баскетбольный игровой 1800х1050мм (поликарбонат). ТУ-9610-004-51879206-2009г ПАСПОРТ - Стойки баскетбольные уличные вылет 1,5 м, щит баскетбольный игровой 1800х1050мм (поликарбонат).

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Стойки баскетбольные уличные вылет 1,5 м, щит баскетбольный игровой 1800х1050мм (поликарбонат)» (далее — стойка), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Стойка предназначена для проведения соревнований и тренировок по стритболу. Стойки рекомендуется использовать на открытых спортивных площадках. Устанавливаемая высота кольца - 3,05 м.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры:

глубина (со щитом и кольцом) - 2,39 м;

ширина (со щитом и кольцом) - 1,8 м;

высота от уровня площадки до кольца - 3,05 м;

высота от уровня площадки до верхнего края щита - 3,95 м;

вынос - 1,5 м;

Вес: - 295 кг

3. Комплектность.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка | 1 |
| 2 | Стрела стойки | 2 |
| 3 | Щит 1800х1050 с защитной рамкой | 1 |
| 4 | Кольцо с сеткой из стальной цепи | 1 |
| 5 | Скоба П-образная | 2 |
| 6 | Болт М10х30 | 8 |
| 7 | Болт М10х90 | 4 |
| 8 | Болт М16х40 | 12 |
| 9 | Гайка М10 | 4 |
| 10 | Гайка М16 | 12 |
| 11 | Шайба 10 | 16 |
| 12 | Шайба 16 | 12 |
| 13 | Шайба 10 гровер | 8 |
| 14 | Заглушка пластиковая в отверстие 30 заглушка 27-30Т35ЧК | 2 |
| 15 | Заглушка пластиковая в отверстие 18мм 15-18Т22ЧН | 10 |
| 16 | Заглушка пластиковая в отверстие 11мм 9-11Т16ЧН | 2 |
| 17 | Заглушка 76 | 1 |
| 18 | Колпачок М10 | 16 |
| 19 | Колпачок М16 | 24 |
| 20 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |
| 21 | Паспорт изделия | 1 |

Рисунок 1

Рисунок 2

4. Конструктивные особенности изделия

Изделие представляет собой сборную конструкцию из: Стойки [1], Стрелы [2], Щита [3], Кольца [4], Скобы [6] и необходимого крепежа.

Стойка [1] выполнена из трубы сечением 200х200мм и имеет элементы для бетонирования.

Стрела [2] выполнена из труб сечением 80х80мм и 80х40мм имеет фланцы для соединения со стойкой и рамой щита.

Щит баскетбольный [3] выполнен из труб сечением 60х40мм, монолитного поликарбоната 10мм, имеет защитную рамку по периметру поликарбоната и разметку.

Кольцо [4] в антивандальном исполнении с амортизацией и сеткой из стальной цепи.

Скоба [5] изготовлена из гнутого стального листа толщиной 6мм, имеет отверстия для соединения с ответным фланцем стрелы.

Все металлические элементы покрыты методом горячего цинкования с последующим порошковым окрашиванием. Крепежные элементы выполнены из нерж. стали.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Во избежание поломки изделие поставляется в разобранном виде, сборка и установка производится заказчиком. Для этого в комплектацию входит ЗИП-пакет с крепежом. Стойка [1] должна быть обязательно забетонирована на глубину 1500мм в колодец 900х900мм. Соединить щит с кольцом [4] и двумя стрелами [2]. Установить щит на стойку используя скобы [5]. Отрегулировать высоту щита так , чтобы верхний край кольца возвышался над площадкой на 3050мм. Установить заглушки, если не были установлены изготовителем. Затянуть все крепежные элементы и установить защитные колпачки из комплекта поставки.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж, перемещение изделия должны проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции стойки.

Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к спортивному оборудованию, а так же зависание на кольце и щите.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, особенно за протекторами – протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании - www.sfsi.ru