- Кабинки для судей на 2 места со столиком и козырьком из поликарбоната - ТУ-9610-9654-51879206-2009г - ПАСПОРТ Кабинки для судей на 2 места со столиком и козырьком из поликарбоната

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Кабинки для судей на 2 места со столиком и козырьком из поликарбоната» (далее кабина для судей), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Кабина для судей представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для защиты судей (до 2 человек) от ветра и дождя. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:

Длина-                                                              2100

Ширина-                                                           1184

Высота-                                                            2037

Вес:                                                                           73 кг.

3. Комплектность.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка левая | 1 |
| 2 | Стойка правая | 1 |
| 3 | Стойка центральная | 1 |
| 4 | Рама сидений со столом | 1 |
| 5 | Стяжка | 2 |
| 6 | Козырек | 1 |
| 7 | Сотовый поликарбонат 6х2100х2700 | 1 |
| 8 | Сотовый поликарбонат 6х825х670 | 2 |
| 9 | Кресло лужники | 2 |
| 10 | Болт М6х60 | 9 |
| 11 | Шайба 6 | 9 |
| 12 | Шайба 6 гровер | 3 |
| 13 | Гайка М6 нейлон | 6 |
| 14 | Болт М8х45 | 4 |
| 15 | Болт М8х90 | 6 |
| 16 | Гайка М8 нейлон | 10 |
| 17 | Шайба 8 | 10 |
| 18 | Саморез 5,5х25 кров.с пресс шайбой,сверло,цинк | 42 |
| 19 | Термошайба цвет Бирюза | 42 |
| 20 | Профиль торцевой 2,1м цвет Бирюза | 5м |
| 21 | Заглушка 25х25 | 1 |
| 22 | Заглушка 40х25 | 2 |
| 23 | Паспорт изделия | 1 |
| 24 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

4. Конструктивные особенности изделия.

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из Стоек левой [1], правой [2]и центральной [3], Рамы сидений со столом [4], стяжек [5], козырька [6] и листов сотового поликарбоната образующих кровлю и борта [7,8].

Стойки [1,2,3] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб и фланца. для крепления к опорной площадке. покрытых порошковой краской. В своем составе боковины имеют резьбовые гнезда М6 для крепления козырька [6] и отверстия для соединения со стяжками [5] и рамой [4] через крепеж [10,11,13] и [15,16,17] (см. рис.1,2,4).

Рама сидений со столом [4] представляет собой каркас из стальных труб с установленным на нем столом из фанеры. Рама соединяет между собой стойки и к ней же крепятся сидения [9] через крепеж [14,16,17].

Стяжки [5] представляют собой стальные сварные конструкции для крепления к стойкам [1,2,3] через крепеж [10,11,13] (см.рис.1,4). Стяжки покрыты порошковой краской.

Козырек [6] представляет собой отрезок прямоугольной трубы покрытый порошковой краской и соединяющий стойки по верхнему поясу при помощи крепежа [10,11,12].

Листы кровли [7] представляют собой листы сотового поликарбоната толщиной 6мм, которые крепятся к стойкам [1,2,3] по месту саморезами кровельными [18] с термошайбами [19].

Листы борта [8] представляет собой листы сотового поликарбоната толщиной 6мм, которые крепятся к стойкам [1,2] по месту саморезами кровельными [18].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  - Выполнить бетонирование опорных зон под установку опорных фланцев кабины (см. рис. 3). Смонтировать металлический каркас кабины (см.рис.1-4).

  - Выполнить фиксацию опорных фланцев кабины на заготовленном бетонном основании площадки с помощью анкеров (в комплект не входят)

  - Смонтировать листы сотового поликарбоната с помощью крепежа по месту саморезами кровельными с использованием термошайб с шагом 300-350 мм в соответствии с требования Приложения 1.

  - Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 	Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru