ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставку стендов для контроля параметров спортивного коня и колец

в процессе осуществления второго этапа научно-исследовательских работ

по современной технологии «Разработка и производство соревновательной линейки российского инновационного спортивного оборудования в целях комплексного импортозамещения по направлению спортивная гимнастика, по стандартам Международной Федерации Гимнастики»

1. Заказчик – ООО ФСИ «Аналитика»

2. Исполнитель: выявляется по результатам публичного конкурсного отбора

3. Основание для выполнения работы:

Потребность Заказчика в стендах для контроля параметров спортивного коня и колец.

4. Срок поставки:

Дата начала работ: 10.09.2026 г.

Дата окончания работ: 30.11.2026 г.

5. Цели и задачи работы

Цель работы: поставка стендов – единой комплексной системы, предназначенной для контроля, сбора, обработки и хранения параметров производимых спортивных объектов.

Задачами работы являются:

1.Поставка стенда для определения коэффициента трения поверхностей спортивного коня.

2.Поставка стенда для статического испытания колец. Стенд должен выполнять нагружение кольца, измерять перемещение точки кольца в процессе нагружения и после снятия нагрузки.

3.Стенды должны быть объединены единой системой съема, обработки, хранения параметров спортивных объектов.

- 6. Исходные данные для выполнения работы

Заказчик передаёт исполнителю информацию по испытуемым спортивным объектам, включая габаритные размеры и описание конструкции.

- 7. Технические требования к стенду для определения коэффициента трения поверхностей спортивного коня

7.1. Состав стенда:

а) устройство закрепления и система статического нагружения для измерения коэффициента трения корпуса верхней части коня;

б) система статического нагружения для измерения трения ручек коня;

в) измерительная система для фиксации измеряемых параметров.

7.2. Основные требования к раме и системе статического нагружения для измерения трения корпуса верхней части коня:

а) устройство закрепления должно обеспечивать возможность позиционирования системы статического нагружения для измерения трения на корпусе верхней части коня в разных положениях;

б) система статического нагружения должна иметь в своём составе ползунок с массой 5 кг ± 0,2 кг, который протягивается горизонтально по поверхности образца корпуса коня с определенной скоростью нагружения;

в) должен быть предусмотрен датчик, позволяющий контролировать максимальную силу тяги, создаваемую во время тягового движения;

г) ползунок должен тянуться с постоянной скоростью нагружения 5 Н/с ± 0,5 Н/с.

д) нижняя часть слайдера должна предусматривать приклеивание квадратной испытательной подошвы толщиной 10 мм ± 0,5 мм и размером 40 мм ± 1 мм;

е) коэффициент трения покоя испытательной подошвы должен составлять 0,25 ± 0,03.

7.3. Основные требования к системе статического нагружения для измерения трения ручек коня:

а) испытательный ремень подвешивается на образец ручки и тянется вниз с определенным весом, контролируется сила сопротивления трения ручки;

б) ручки коня должны быть установлены как шкив с подвешенным на нем испытательным ремнем, один конец испытательного ремня должен быть натянут весом 5 кг ± 0,2 кг, сила тяги другого конца должна быть измерена как показано на рисунке 1;

Рисунок 1 – Схема испытания ручек коня на трение

в) требования к испытательному ремню:

– ширина 20 мм ± 1 мм;

– контактная сторона испытательной ленты должна иметь слой толщиной 10 мм ± 0,5 мм;

– коэффициент статического трения слоя должен быть 0,25 ± 0,03;

- 7.4. Требование к измерительной системе стенда:

а) система должна позволять измерять тяговые усилия до 100 Н на частотах от 2 до 100 Гц с точностью ± 3%, минимальная частота дискретизации системы сбора данных должна составлять 200 Гц;

б) система должна быть способна измерять силу тяги при испытании ручек коня на трение до 100 Н с точностью ± 3%;

в) стенд должен быть оснащён электронно-измерительной системой, позволяющей фиксировать измеряемые параметры и записывать их в табличном виде;

д) промышленная панель или компьютер для фиксации и сохранения измеряемых параметров с установленным процессором, имеющим частоту работы не менее 1 ГГц;

е) диагональ экрана, не менее 10'';

ж) обмен информации с электронным блоком должен осуществляться посредством портов USB и Ethernet.

- 8. Технические требования к стенду для статического испытания колец

- 8.1. Состав стенда для испытания колец:

а) рама для взаимного позиционирования испытуемого объекта, нагружающего механизма и измерительной системы;

б) система статического нагружения;

в) измерительная система для фиксации измеряемых параметров.

- 8.2. Основные требования к раме:

а) обеспечивать возможность позиционирования нагрузочного и измерительного оборудования относительно испытуемого объекта;

б) обеспечивать установку сменной испытательной оснастки для колец;

в) исключать перемещение и деформацию рамы, способные повлиять на результаты измерений;

г) обеспечивать безопасную установку и снятие испытуемого оборудования.

8.3. Требование к системе статического нагружения:

а) система должна обеспечивать создание контролируемой статической нагрузки и передачу её на испытуемый объект вертикально вниз;

б) нижняя внутренняя сторона кольца должна служить точкой отсчета;

в) максимальная испытательная сила – 4000±40 Н;

г) ширина нагружающего устройства – 35±1 мм;

д) возможность установки оснастки на каждое из двух колец;

е) после снятия статического тягового усилия должно проверяться, возвращается ли кольцо в исходное положение.

- 8.4. Требование к измерительной системе стенда:

а) фиксация прикладываемого усилия и перемещения;

б) допустимая погрешность измерения параметров в ходе испытаний 5-10% от измеряемого диапазона.

в) стенд должен быть оснащён электронно-измерительной системой, позволяющей фиксировать измеряемые параметры и записывать их в табличном виде;

г) требования к измерительному тракту: полоса пропускания 2–100 Гц с точностью не хуже ±5%, дискретизация не ниже 1000 Гц;

д) промышленная панель или компьютер для фиксации и сохранения измеряемых параметров с установленным процессором, имеющим частоту работы не менее 1,5 ГГц;

е) диагональ экрана, не менее 10'';

ж) обмен информации с электронным блоком должен осуществляться посредством портов USB и Ethernet.

- 8.5. Требования к программному обеспечению стендов.

Стенды должны быть оснащены программным обеспечением, имеющим следующий функционал:

а) создание проектов измерения испытуемых объектов;

б) запись, сохранение и последующий просмотр значений измеряемых параметров в табличной форме.

- 8.6. Требования к долговечности – установленный полный срок службы не менее 2 лет;

- 8.7. Требования к составным частям стенда

Комплектующие, покупные, стандартизованные изделия, входящие в состав стендов, должны обеспечивать комплексные показатели по эксплуатационным параметрам стенда в целом.

- 9. Основные требования к системе съёма, обработки, хранения параметров спортивных объектов:

- 9.1. Аппаратная часть системы должна включать в себя устройство обработки и хранения информации и сеть, связывающую в единую систему стендовое оборудование.

- 9.2 Устройство обработки и хранения информации должно представлять собой оборудование повышенной надёжности, обеспечивающее надёжное хранение данных на протяжении не менее 5 лет.

- 10. Основные требования к выполнению работ

10.1. Качество Работ – результаты выполненных Работ, созданные Исполнителем должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации: действующим государственным (ГОСТ) и технической документации Заказчика;

10.2.  Исполнителем по окончанию выполнения Работ должны быть переданы руководства по эксплуатации стендов.

10.3. Требования к электропитанию:

– входное напряжение переменного тока, В: 230±10%.

– мощность присоединения, кВт: 5.

10.4. Документация передается Заказчику: подлинник – 1 экземпляр, в электронном формате совместимом с Microsoft Office версий 2003 и выше.