Стеллаж для хранения спортивного инвентаря.

6 полок 1000х400х1800мм.

ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

Стеллаж для хранения спортивного инвентаря.

6 полок 1000х400х1800мм.

1. Назначение.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Стеллаж для хранения спортивного инвентаря 6 полок 1000х400х1800мм» (далее cтеллаж), и дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия. Стеллаж представляет собой вспомогательное спортивное оборудование для хранения спортивного инвентаря и игрушек.

Стеллаж рекомендуется использовать в закрытых помещениях. Металлический каркас стеллажа покрыт порошковым покрытием. Полки из фанеры покрыты лаком на водной основе.

2. Технические характеристики.

Основные размеры тележки в мм:

-  Длина:                                                                                1000

-  Ширина:                                                                             400

-  Высота                                                                                1800

-  Масса, кг не более                                                               43

3. Комплектация.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Боковина | 2 |
| 2 | Полка в сборе | 6 |
| 3 | Болт М8х45 | 24 |
| 4 | Шайба 8 | 24 |
| 5 | Заглушка 25х25 | 8 |
| 6 | Паспорт изделия | 1 |
| 7 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |

4. Устройство изделия.

Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных частей: Боковин [1] и Полок [2].

Боковины [1] представляют собой цельносварные рамы, выполненные из профильной трубы 25х25. В своем составе боковины имеют отверстия для крепления полок [2] с помощью крепежа [3,4]. Боковины покрыты порошковой краской.

Полки [2] представляют собой сборно-разборные конструкции выполненные из плоских цельносварных рам и настила из фанеры. Сварные рамы полок выполнены из профильных труб 25х25. В своем составе рамы имеют резьбовые отверстия для крепления к боковинам [1]. Настил выполнен из листовой березовой фанеры толщиной 12мм. Настил и рамы скреплены между собой с помощью саморезов. Рамы покрыты порошковой краской. Настил покрыт лаком на водной основе.

Открытые торцы труб боковин должны быть при монтаже закрыты заглушками [5].

5. Установка.

Ответственность за установку стеллажа возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию изделия:

  - Собрать стеллаж с помощью штатного крепежа [3,4] (см. рис. 1)

  - Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности.

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Рисунок 1

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Запрещается на тележке хранить тяжеловесные грузы с нагрузкой на полку более 50кг

Категорически запрещается вставать, облокачиваться и залезать  на стеллаж.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Транспортировка стеллажей должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. стеллаж должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке

Стеллаж признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие тумб требованиям   ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тумб 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru