Перекладина гимнастическая универсальная эконом ТУ-9610-003-51879206-2009г ПАСПОРТ Перекладина гимнастическая универсальная эконом

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Перекладина гимнастическая универсальная эконом» (далее Перекладина), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Перекладина устанавливается и закрепляется в спортзале и предназначена для занятий спортивной гимнастикой. Так как данная перекладина не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование её при проведении  профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.

- Длина жерди между головками стоек, мм:              2400±5

- Диаметр жерди, мм                                                   28

- Высота от пола до центра жерди, мм:

- Наименьшая                                                         1450±5

- Наибольшая                                                          2550±5

(регулировка высоты с шагом 50мм)

- Масса, кг не более                                                     45

3. Комплектность.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жердь в сборе | 1 |
| 2 | Стойка внешняя | 2 |
| 3 | Стойка внутренняя | 2 |
| 4 | Кронштейн напольный | 2 |
| 5 | Крепление к полу | 4 |
| 6 | Втулка | 2 |
| 7 | Талреп М10 «Крюк-Крюк» | 4 |
| 8 | Трос с коушем L=2400мм | 4 |
| 9 | Цепь L=1000 мм | 4 |
| 10 | Серьга | 4 |
| 11 | Карабин | 4 |
| 12 | Болт М12х75 | 2 |
| 13 | Болт М12х80 | 2 |
| 14 | Гайка М12 | 4 |
| 15 | Шайба 12 | 4 |
| 16 | Шуруп 6х50 | 24 |
| 17 | Паспорт изделия | 1 |
| 18 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция перекладины представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных частей: Жерди в сборе [1]; двух стоек, состоящих из стойки наружной [2], стойки внутренней [3], кронштейна напольного [4]; Крепления к полу [5];Втулки [6]; Растяжек, каждая из которых состоит из троса [8], карабина [11], серьги [10], талрепа [7] и цепи [9].

Стойка представляет собой сборную конструкцию (типа труба в трубе), способную изменять свою длину с шагом 50 мм, фиксация высоты стойки осуществляется с помощью крепежа [12,14,15]. На одном конце стойка имеет узел для закрепления жерди [1], а на другом опорный узел [4].

Жердь [1] представляет собой стержень диаметром 28 мм, на концах которой жестко установлены наконечники для установки на стойки.

Растяжки крепятся к стойкам через серьги [10], а к полу через устанавливаемые крепления [5]. Регулировка натяжения растяжек производится вращением талрепов [7].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

Так как установка перекладины производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  - Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

  - Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, без посторонних предметов.

  - На месте установки брусьев сделать разметку согласно рис. 1.

  - В углах разметки в полу вырезать места под крепления к полу [5], так чтобы при установке они были заподлицо с полом (см. рис. 3).

  - В вырезанные места, с помощью шурупов [16], установить крепления к полу [5] (см. рис. 3).

  - Собрать стойки в соответствии с рис. 1,2.

  - Установить на стойки жердь [1], вставить во внутрь втулку [6] и через малое отверстие серьги[10] закрепить болтом М12х80 [13], гайкой М12 [14] и шайбой [15] (См. рис. 2)

  - Выставить стойки вертикально в соответствии с разметкой (см. рис. 1).

  - К каждой из стоек через большое отверстие серьги [10] карабином [11] прицепить тросы [8].

  - С обратной стороны троса закрепить один из крюков талрепа [7], ответный крюк зацепить за звено цепи [9] (см. рис. 2).

  - Растяжка крепится звеном цепи к крюку установленного крепления [5], с возможностью дальнейшей регулировки натяжения через талреп.

  - Выполнить настройку высоты стоек и зафиксировать их крепежом [12,14,15].

  - Вставить вороток (в комплекте не поставляется) (можно использовать любой другой рычаг) в талреп [7] и вращением регулировать требуемое натяжение растяжек.

  - По окончании установки нужно проверить её надежность, создав на изделии необходимую нагрузку.

  - Разборку выполнить в обратном порядке.

6. Указание мер безопасности.

Внимание!!! Гарантийный срок службы стержня составляет 24 месяца. По окончание гарантированного срока службы стержень следует заменить.

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед установкой и в процессе эксплуатации зону под спортивным снарядом настоятельно рекомендуется застилать матами (в комплект не входят). В зависимости от требуемой площади выстилания можно применять несколько матов различных размеров, а также, исходя из толщины мата, можно достигать требуемой степени мягкости зоны приземления.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения  за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Категорически запрещается эксплуатация перекладины при ослабленных растяжках, а также превышение усилия затяжки растяжек более 270 кгс.

На изделии одновременно должен заниматься только один человек. Необходимо правильно подбирать высоту установки изделия в зависимости от роста занимающегося.

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка снимается .

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред.

Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru