Препятствие для бега 3,66м (барьер стипль-чез)

ТУ 9610-007-51879206-2014г.

Руководство по эксплуатации

- Препятствие для бега 3,66м (барьер стипль-чез)

Назначение.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции Препятствие для бега 3,66м (барьер стипль-чез)» (барьер) и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия. Барьер представляет собой спортивное оборудование для проведения спортивных соревнований и учебных программ по бегу с препятствиями в закрытых помещениях и на открытых площадках.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:

Длина  -  3660мм; Ширина  -  1200мм; Высота №1  -  915мм Высота №2  -  765мм

Вес барьера – 83,5 кг.

3. Комплектация.

| №п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка опорная в сборе барьера | 2 |
| 2 | Основание опорное барьера | 2 |
| 3 | Балка опорная барьера L=3,66м | 1 |
| 4 | Шуруп 6х50 | 8 |
| 5 | Винт с внутренним шестигранником М10х20 | 8 |
| 6 | Винт с внутренним шестигранником М10х30 | 8 |
| 7 | Шайба гровер М10 | 8 |
| 8 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |
| 9 | Паспорт изделия | 1 |

4. Устройство изделия.

Барьер состоит из стоек опорных [1], оснований [2] и балки опорной соответствующей длины [3].

Стойка опорная в сборе [1]. Представляет собой ограниченно сборно-разборную конструкцию, В своем составе стойка имеет наружный стакан с фланцем для закрепления на опорных основаниях [4] через крепеж [6]. В верхней части стойка имеет телескопический шток, который поднимается путем выдвижения на себя пружинного фиксатора. Для исключения попадания в механизм выдвижения пыли и грязи механизм штока закрыт резиновым пыльником. Шток в своем составе имеет фланец для соединения с балкой опорной [3] через крепеж [5].

Основание опорное [2] выполнено из стальной трубы 120х60. В своем составе основание имеет резьбовые отверстия для соединения со стойками опорными. Открытые торцы основания закрыты заглушками. На нижней части закреплены резиновые накладки. Для дополнительной фиксации барьеров на площадке в основании имеются отверстия для анкерных болтов.

Балка опорная [3] выполнена из клееного бруса хвойных пород 130х135 соответствующей длины. На нижней части бруса закреплены опорные пластины с помощью крепежа [4]. Пластины в своем составе имеют резьбовые отверстия для соединения со стойками опорными. Поверхность бруса планки покрыта акриловой эмалью с нанесением спортивной разметки.

Металлические элементы изделия оцинкованы и покрыты порошковой эмалью.

Рисунок 1

5. Установка.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  - Собрать барьеры препятствия в соответствии с рис.1.

  - Регулировку высоту производить пружинным фиксатором, расположенным на опорных стойках.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все места соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Свидетельство о приемке

Препятствие для бега 3,66м (барьер стипль-чез) признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 9610-007-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru