Большие брусья воркаут с упорами для отжиманий ТУ-9610-9654-51879206-2009г ПАСПОРТ Большие брусья воркаут с упорами для отжиманий

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —« Большие брусья воркаут с упорами для отжиманий» (далее Брусья), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Брусья  представляют собой уличное  спортивное оборудование , они предназначены  для занятий уличной гимнастикой . Устанавливаются  на открытом воздухе, имеют покрытие , защищающее их от осадков или ультрафиолетового излучения.  Установка брусьев производится путем бетонирования опорных столбов в грунт на глубину не менее 500мм

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры брусьев , мм:

Длина-                                                              2141 мм

Ширина-                                                            741 мм

Высота в установленном виде -                     820 мм

Вес:	общий вес -                                            95 кг.

3. Комплектность Брусьев.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоб опорный | 4 |
| 2 | Модуль брусьев воркаут | 1 |
| 3 | Хомут Воркаут (с крепежом) | 4 |
| 4 | Заглушка на столб | 4 |
| 5 | Паспорт изделия | 1 |
| 6 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |

Рисунок 1

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую из столбов [1], модуля брусьев [2], хомутов [3], заглушек [4].

Столбы представляют собой сварную конструкцию из трубы стальной наружными диаметром  89мм и арматуры под бетонирование

Модуль брусьев представляет собой цельносварную конструкцию из труб стальных диаметром 42мм и 34мм. В своем составе брусья имеют отверстия для крепления хомутов [3]

Хомуты представляют собой сборно-разборную конструкцию из двух полуколец  соединенных с помощью болтового соединения. В составе Каждого полукольца имеется паз для стыковки с перекладинами модуля брусьев

Все металлические элементы снаряда покрыты цинкосодержащим грунтом с последующим порошковым окрашиванием. Открытые торцы столбов закрыты пластиковыми заглушками [4]

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  - Выполнить разметку на площадке под  бетонирование  опорных столбов. Собрать снаряд  согласно рис.1.

  - Выполнить бетонирование опорных столбов на глубину не менее 500мм.

  - Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.  Хомуты [3] еженедельно должны проверяться на предмет надежности фиксации резьбовых соединений, при необходимости выполнять протягивание резьбовых соединений на хомутах

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие  должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим  периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 	Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)377-57-00, 377-56-77, 377-56-78(84)

Электр.почта: e-mail: analitica@sama.ru ; analitica@sportfabrica.ru ; fsi@sama,ru

Сайт компании  -  www.sportfabrica.ru