Тележка для транспортировки барьеров вместимостью 30шт                                                                                                                                 ТУ 9610-007-51879206-2014г.

Руководство по эксплуатации

Тележка для транспортировки барьеров вместимостью 30шт

1. Назначение.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Тележка для транспортировки барьеров вместимостью 30шт                                                                                                                              »(далее - Тележка), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.

Тележка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, которое предназначено для перевозки и хранения тренировочных барьеров в количестве 30 шт. Металлический каркас выполнен из гальванизированной стали. Для удобства перемещения тележка оснащена колесами

2. Техническая характеристика.

Размеры:   Высота -  916мм; Длина - 1809мм; Ширина -1127мм;

3. Комплектация.

| 1. Боковина Левая | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Боковина Правая | 1 шт. |
| 3. Ручка | 1 шт. |
| 4. Стяжка поперечная | 1 шт. |
| 5.Нижняя перекладина | 2шт. |
| 6. Винт М10х20 | 24шт. |
| 7. Шайба М10 | 24шт. |
| 8. Гайка М10 | 24шт. |
| 9. Колесо поворотное | 2шт. |
| 10. Колесо неповоротное | 2шт. |

4. Устройство изделия.

Тележка  поставляется комплектом из Боковин левой и правой [1,2 ], ручки [3], стяжки поперечной [4], нижних перекладин [5]   . Боковины представляют собой сварные конструкции из стального листа толщиной 3мм. Ручка представляет собой сварную конструкцию из стального листа 3мм и стальной трубы наружным диаметром 25мм. Стяжка нижняя и нижние перекладины выполнены из стального листа 3мм. Все элементы конструкции соединяются между собой с помощью крепежа [6,7,8].  Все металлические элементы тележки покрыты гальваническим покрытием.

Рисунок 1

5. Установка.

Установка должна производиться на ровной и твердой поверхности.

Так как установка тележки производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение элементов изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

2. Собрать тележку   (см.рис.1)  с помощью крепежа [6-8]

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить.

Запрещается эксплуатация тележки детьми.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Транспортировка тележки должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. тележка должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке

Тележка для транспортировки барьеров вместимостью 30шт признана годной к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие тележки  ТУ 9610-007-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тележки 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения 	 правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846) 979-23-53,

Электр.почта: e-mail: info@sfsi.ru  Сайт: sfsi.ru