Яма для прыжков в длину, размер по песку 4х9м. ТУ-9610-004-51879206-2009г. ПАСПОРТ Яма для прыжков в длину, размер по песку 4х9м

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Яма для прыжков в длину, размер по песку 4х9м» (далее - Яма), что дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Яма предназначена для отработки прыжков в длину людей разных возрастных категорий и используется на открытых и закрытых спортивных сооружениях.

Установка Ямы происходит путем сборки элементов каркаса между собой на специально подготовленной площадке с последующим бетонированием.

Металлический каркас покрыт цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием, по периметру на внутренней поверхности имеется бортик из эластичного материала.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:

Общая длина - 9263 мм;

Общая ширина - 5212 мм;

Длина по песку - 9000 мм;

Ширина по песку - 4000 мм;

Высота – 520 мм.

Масса — 1550 кг.

3. Комплектность.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секция L=2500мм | 4 |  |
| 2 | Секция L=2000мм | 4 |  |
| 3 | Стенка торцевая №1 L=2605мм | 2 |  |
| 4 | Стенка торцевая №2 L=2605мм | 2 |  |
| 5 | Настил решетчатый L=1000мм | 18 |  |
| 6 | Болт М12х120 | 44 |  |
| 7 | Гайка М12 | 44 |  |
| 8 | Шайба 12 | 44 |  |
| 9 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |  |
| 10 | Паспорт изделия | 1 |  |

4. Конструктивные особенности изделия.

Яма представляет собой сборную конструкцию из Секций [1,2], Торцевых стенок [3,4], Решетчатых настилов [5] и необходимого для сборки крепежа [6-8].

Секции [1,2] представляют собой сварную конструкцию в виде короба из труб сечением 50х50мм, 40х40мм, 40х25мм, с двух сторон зашиты листовым металлом 1,5мм. Для сборки с другими элементами конструкции имеются гильзовые отверстия.

Стенки торцевые [3,4] выполнены в виде сварной рамы из трубы 50х50мм с одной стороны зашитой листовым металлом 1,5мм. Для сборки с другими элементами конструкции имеются гильзовые отверстия.

Настил решетчатый [5] представляет собой ячеистую сварную конструкцию, и устанавливается на металлический каркас ямы в специальный паз.

.

Рис.1 Общий вид каркаса Ямы.

Рис.2 Яма Вид сверху

Рис.3 Типовые места при сборке каркаса

Рис.4 Установка каркаса в приямок и бетонирование

Рис.5 Общий вид установленной Ямы

5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в разобранном виде.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо:

  - Во избежание травм установка и перемещение частей изделия должна производиться минимум четырьмя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет) или при помощи техники.

  - Сборка каркаса ямы должна производиться в заранее подготовленном приямке отсыпанным гравием/щебнем толщиной не менее 100мм. Глубина от уровня земли до верхней точки гравийной подушки – 520мм. См. Рис.4. Минимальные габариты приямка по длине и ширине – 9310мм и 5410мм соответственно.

  - Сборка должна проводиться путем механического соединения элементов каркаса Ямы между собой, при помощи крепежа идущего в комплекте поставки, согласно схеме на Рис.1 - 3.

  - По окончании сборки каркаса нужно проверить его положение относительно горизонта и зафиксировать в грунт через «уши» каркаса при помощи арматуры 12мм.

  - Завершается установка Ямы бетонированием периметра каркаса и установкой Настилов [5].

6. Указание мер безопасности

Установка и перемещение частей изделия должна производиться минимум четырьмя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет) или при помощи техники.

При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей).

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.

Транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru