Крепление для коней, козлов (пластина, цепь, талреп).

ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

Крепление для коней, козлов (пластина, цепь, талреп).

1. Назначение.

Крепление предназначено для фиксации на полу гимнастических коней и козлов. Фиксируется в пол с помощью саморезов (деревянный пол), в случае бетонного пола дюбелей (в комплект не входят). Фиксация крепления происходит с помощью талрепа.

2. Технические характеристики.

Размеры: Длина цепи  -  750 мм; Прижимное усилие 300кг

3. Комплектация.

| 1. Талреп М8 | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Цепь L=750 | 1 шт. |
| 3. Фланец | 1 шт. |
| 4. Крюк пружинный М8 | 1 шт. |
| 5. Саморез | 4 шт. |

4. Устройство изделия.

Крепление состоит из талрепа [1], цепи [2], фланца [3], крюка пружинного М8 [4]. Цепь крепления фиксируется на ответном крюке в корпусе козла (коня). Фланец крепления фиксируется в пол с помощью саморезов или дюбелей.

5. Установка.

Установку крепления следует производить на ответный крюк корпуса коня или козла. Монтаж фланца следует выполнить на деревянный пол с помощью саморезов [5] или на бетонный с помощью дюбелей               (в комплект не входят), пол должен обладать достаточной несущей способностью.

6. Указание мер безопасности.

Максимальное усилие при затяжке  -300кг.

Крепежное соединение фланца к полу должно обеспечивать надежность при эксплуатации. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Эксплуатация и транспортировка крепления должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Крепление должно храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке

Крепление для коней, козлов (пластина, цепь, талреп) признано годным к эксплуатации  Изготовитель гарантирует соответствие крепления требованиям  ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации крепления 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru

Крепление для коней, козлов (пластина, цепь, талреп).

ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

Крепление для коней, козлов (пластина, цепь, талреп).

1. Назначение.

Крепление предназначено для фиксации на полу гимнастических коней и козлов. Фиксируется в пол с помощью саморезов (деревянный пол), в случае бетонного пола дюбелей (в комплект не входят). Фиксация крепления происходит с помощью талрепа.

2. Технические характеристики.

Размеры: Длина цепи  -  750 мм; Прижимное усилие 300кг

3. Комплектация.

| 1. Талреп М8 | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Цепь L=750 | 1 шт. |
| 3. Фланец | 1 шт. |
| 4. Крюк пружинный М8 | 1 шт. |
| 5. Саморез | 4 шт. |

4. Устройство изделия.

Крепление состоит из талрепа [1], цепи [2], фланца [3], крюка пружинного М8 [4]. Цепь крепления фиксируется на ответном крюке в корпусе козла (коня). Фланец крепления фиксируется в пол с помощью саморезов или дюбелей.

5. Установка.

Установку крепления следует производить на ответный крюк корпуса коня или козла. Монтаж фланца следует выполнить на деревянный пол с помощью саморезов [5] или на бетонный с помощью дюбелей               (в комплект не входят), пол должен обладать достаточной несущей способностью.

6. Указание мер безопасности.

Максимальное усилие при затяжке  -300кг.

Крепежное соединение фланца к полу должно обеспечивать надежность при эксплуатации. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Эксплуатация и транспортировка крепления должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Крепление должно храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке

Крепление для коней, козлов (пластина, цепь, талреп) признано годным к эксплуатации  Изготовитель гарантирует соответствие крепления требованиям  ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации крепления 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru