Тележка для перевозки матов

ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

Тележка для перевозки матов.

1. Назначение.

Тележка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, служащее для транспортирования габаритного спортивного оборудования (спортивные маты). Тележку рекомендуется использовать в закрытых помещениях. Для удобства транспортирования тележка оснащена ручкой (полиамидный шнур 6 мм) и шестью поворотными колесами, настил выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры.

2. Технические характеристики.

Размеры: Длина  -  1870 мм; Ширина  -  970 мм; толщина фанерного настила  -  15мм;

диаметр шнура рукоятки  -  6мм; диаметр колес тележки  -  50мм.

Максимальная распределенная нагрузка  -  20кг.

3. Комплектация.

| 1. Платформа тележки с настилом | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Рукоятка | 1 шт. |
| 3. Колеса поворотные М8 | 6 шт. |
| 4. Саморез | 24 шт. |

4. Устройство изделия.

Тележка представляет собой сборно-разборную конструкцию. Платформа тележки [1] состоит из настила из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Платформа имеет присоединительные отверстия для установки колес [3] и рукоятки [2]. Колеса соединяется с платформой с помощью саморезов [4].

Рисунок 1

5. Установка.

Эксплуатация тележки производится на ровной и твердой поверхности.

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Транспортировка и эксплуатация тележки должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Тележка должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке.

Тележка для перевозки спортивных матов признана годной к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тележки 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru