Отбойная стенка

ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

Отбойная стенка

1. Назначение.

Отбойная стенка применяется на площадке для игры в городки. Предназначена для применения в закрытых помещениях.

2. Технические характеристики.

Размеры: Длина  -  13700 мм; Высота  -  1000мм; Глубина  -  580мм.

3. Комплектация.

| 1. Опора сетки | 8 шт. |
| --- | --- |
| 2. Сетка заградительная 1х13,7 | 1 шт. |
| 3. Противовес из тента 20кг | 8 шт. |

4. Устройство изделия.

Отбойная стенка состоит из восьми стальных опор, сетки заградительной, противовесов. Стальные опоры представляют собой сварные конструкции из труб 40х40, в своем составе опоры имеют узлы для крепления сетки. Противовесы выполнены из тентового материала и для удобства переноса имеют рукоятки. Сетка заградительная имеет ячейку 40х40 с толщиной нити 2,2мм.

5. Установка.

Установка комплекта должна производиться на ровную и прочную поверхность. Для безопасности рекомендуется фиксировать опорные стойки к поверхности площадки через крепежные отверстия стоек с помощью крепежа (в комплект не входит). Крепления сетки к стойкам происходит через шнур.

6. Указание мер безопасности.

Запрещается эксплуатация опор сетки без использования противовесов, идущих в комплекте.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Эксплуатация и транспортировка комплекта отбойной стенки должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений.

Стенка должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке

Отбойная стенка признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие отбойной стенки требованиям                              ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления_________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru