Вышка судейская для легкой атлетики (8 мест) ТУ-9610-004-51879206-2009г. ПАСПОРТ Вышка судейская для легкой атлетики (8 мест)

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Вышка судейская для легкой атлетики (8 мест)» (далее - вышка), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.

Вышка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, которое предназначено для проведения соревнований по легкой атлетике на открытых местностях, специально оборудованных стадионах или трассах.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:

Длина                                                     3143мм;

Ширина                                                  3010мм;

Высота                                                   4556мм;

Масса                                                     355 кг.

Допустимая нагрузка — до 640 кг.

3. Комплектность.

| № п\п | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опора поперечная | 2 |
| 2 | Стойка | 2 |
| 3 | Опора продольная | 2 |
| 4 | Укосина горизонтальная | 4 |
| 5 | Балка лестницы | 2 |
| 6 | Ступень | 8 |
| 7 | Укосина вертикальная | 2 |
| 8 | Стяжка | 2 |
| 9 | Поручень | 2 |
| 10 | Подпорка | 2 |
| 11 | Фланец колеса | 4 |
| 12 | Втулка колеса | 2 |
| 13 | Втулка дистанционная | 2 |
| 14 | Болт М8х45 | 16 |
| 15 | Болт М8х80 | 32 |
| 16 | Болт М10х30 | 16 |
| 17 | Болт М10х60 | 20 |
| 18 | Болт М10х100 | 24 |
| 19 | Болт М10х110 | 4 |
| 20 | Болт М12х60 | 4 |
| 21 | Болт М16х140 | 2 |
| 22 | Гайка М8 | 48 |
| 23 | Гайка М10 | 48 |
| 24 | Гайка М16 | 2 |
| 25 | Шайба 8 | 48 |
| 26 | Шайба 10 | 64 |
| 27 | Шайба 12 | 4 |
| 28 | Шайба 16 увеличенная | 4 |
| 29 | Шайба 10 гровер | 16 |
| 30 | Шайба 12 гровер | 4 |
| 31 | Шайба 16 гровер | 2 |
| 32 | Кресло | 8 |
| 33 | Колесо | 2 |
| 34 | Заглушка 80х40 | 2 |
| 35 | Заглушка 40х25 | 8 |
| 36 | Лапа 40х40 | 4 |
| 37 | Упаковка (п\э плёнка) | 1 |
| 38 | Паспорт изделия | 1 |

4. Конструктивные особенности изделия.

Вышка судейская представляет собой сборно-разборную конструкцию из Опор поперечных [1], Стоек [2], Опор продольных [3], Укосин горизонтальных [4], балок лестницы [5], Ступеней [6], Укосин вертикальных [7], Стяжек [8], Поручней [9], Подпорок [10], Фланцев и втулок колеса [11,12,13] и необходимого крепежа.

Опора поперечная [1] представляет собой сварную конструкцию из трубы 40х40 и 40х25мм.

Стойка [2] представляет собой сварную конструкцию из трубы 80х40мм, имеет 8 резьбовых гнезд и отверстия для соединения с другими элементами вышки.

Опора продольная [3] представляет собой сварную конструкцию из трубы 40х40мм с фланцами из листового металла.

Укосина горизонтальная [4] представляет собой сварную конструкцию из трубы 40х40мм со скошенными углами и фланцами из листового металла.

Балка лестницы [5] представляет собой сварную конструкцию из трубы 80х40мм с фланцем из листового металла и присоединительными отверстиями.

Ступень [6] представляет собой сварную раму с настилом из рифленого листа.

Укосина вертикальная [7] представляет собой сварную конструкцию из трубы 40х40мм со скошенными параллельно друг другу углами и фланцами из листового металла.

Стяжка [8] изготовлена из трубы 25х1,5 с запрессованными в нее гайками.

Поручень [9] представляет собой сварную конструкцию из трубы 27х2,5мм и фланцами из листового металла.

Подпорка [10] представляет собой сварную конструкцию из трубы 80х40мм со скошенным углом и фланцами из листового металла.

Фланец колеса [11] представляет собой лист металла 6мм с 5-ю отверстиями.

Втулки [12,13] представляют собой отрезки труб 20х1,5 и 26,8х2,5.

Все металлические элементы вышки покрыты порошковой краской.

Рисунок 1.

.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в разобранном виде.

Так как сборка изделия производится заказчиком необходимо:

  - Во избежание травм сборка изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).

  - Собрать основание вышки, соединив между собой элементы [1, 3, 4],       см. рис. 1-4.

  - Установить колеса на стойки, см. рис. 2, 3.

  - Собрать вместе элементы [2. 7. 8] и установить на собранное по п.п.2 основание, см. рис. 1-4.

  - Собрать лестницу, используя элементы [5, 6] и установить ее на основание со стойками, см. рис 1-4.

  - Установить подпорки [10], см. рис. 2, 3.

  - Установить поручни [9] и кресла [31] см. рис. 1-4.

  - Установить пластиковые заглушки и лапы.

6. Указание мер безопасности

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Проверка затяжки резьбовых соединений должна производиться не реже 1 раза в неделю.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Необходимо занимать и освобождать места последовательно сверху вниз или снизу вверх.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. Зазоры и люфт устраняться, болты подтягиваться не реже 1 раза в неделю.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия. Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83

Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru

Сайт компании: www.sfsi.ru